ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ЕДИНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «ЦИФРОВОЙ ЦЕХ»

(Описание сквозного цикла без технических реализаций и программного кода)

1. Общая логика процесса

Система обеспечивает замкнутый цифровой контур сопровождения изделия: от создания и утверждения технологической документации, через адресное хранение и комплектацию компонентов, до последовательной сборки, контроля качества и выпуска готовой продукции. Каждый этап валидируется автоматически, данные передаются между модулями без ручного дублирования, а все действия фиксируются в неизменяемом журнале с привязкой к сотруднику, времени и устройству.

2. Этап 1: Технологическая подготовка производства (Модуль ТП-Конструктор)

- Создание структуры ТП. Технолог формирует дерево технологического процесса: изделие → операции → переходы → контрольные точки. Для каждого перехода указываются нормы времени, требуемая квалификация оператора, рабочий центр и перечень обязательного инструмента/оснастки.

- Мультимедийное сопровождение. В тело переходов встраиваются фотографии, схемы, видеоролики и аннотации. Система автоматически оптимизирует медиафайлы, сохраняет оригиналы и формирует превью для быстрого просмотра на производственных терминалах.

- Привязка ресурсов. Технолог выбирает рабочие центры из справочника, привязывает инструмент с указанием сроков поверки и ресурса. Система предупреждает при использовании оснастки с истёкшими сроками или превышенным лимитом наработки.

- Согласование и утверждение. Документ проходит многоуровневое визирование: технолог → ведущий технолог → главный инженер/ОТК. На каждом этапе возможны комментарии и правки. После получения всех виз ТП переводится в статус «Утверждён».

- Фиксация версии и блокировка изменений. Утверждённая версия получает уникальный номер, дату утверждения и криптографическую хеш-сумму. Редактирование заблокировано: любые изменения создают новую версию, а старая автоматически архивируется, сохраняясь для истории уже выпущенных изделий.

- Передача в производство. Утверждённый ТП и сформированная спецификация (BOM) автоматически передаются в модули склада и сборки. Черновики и документы в статусе «На согласовании» к производству не допускаются.

3. Этап 2: Складская логистика и комплектация (Модуль WMS)

- Приёмка компонентов. Кладовщик сканирует маркировку поступающих деталей. Система сверяет факт с накладной, фиксирует партию, срок годности, количество и статус качества. При расхождениях свыше допустимого лимита формируется акт, размещение блокируется до разбора.

- Адресное хранение. Каждая ячейка склада получает уникальный штрихкод/QR. При размещении система проверяет совместимость, габариты, грузоподъёмность и стратегию хранения (FIFO/FEFO, температурные зоны, класс опасности). Привязка компонента к ячейке выполняется двойным сканированием: ячейка + деталь.

- Поступление производственного заказа. При поступлении плана система автоматически подгружает актуальную версию спецификации (BOM), рассчитывает потребность с учётом норм расхода и технологических припусков, проверяет наличие резервов и формирует статус «Готово к комплектации».

- Формирование маршрута подбора. Система генерирует оптимальный путь по зонам склада, учитывает приоритеты выдачи (по срокам годности, дате поступления), создаёт лист подбора для терминала кладовщика/комплектовщика.

- Контролируемое списание. Комплектовщик последовательно сканирует ячейки и компоненты. Система в реальном времени валидирует соответствие BOM, блокирует выдачу при несовпадении артикула, истечении срока годности или попытке списать больше зарезервированного объёма. Частичная выдача возможна только с уведомлением планировщика и фиксацией остатка.

- Передача в незавершённое производство (НЗП). После полного сбора система автоматически формирует акт внутреннего перемещения, списывает компоненты со склада комплектующих и оприходует их на виртуальный склад сборочного участка. Формируется статус «Комплект готов к запуску», данные передаются в модуль сборки.

4. Этап 3: Запуск и выполнение сборки (Модуль MES)

- Подготовка к запуску. Перед началом работы система выполняет комплексную проверку: утверждён ли ТП, подтверждена ли комплектация (статус из WMS), свободен ли рабочий центр, авторизован ли оператор, валиден ли привязанный инструмент.

- Генерация и печать маршрутного листа (МЛ). Система формирует сопроводительный документ с указанием изделия, серийного номера, версии ТП, таблицы операций, норм времени и QR-кодом. Печать разрешена только по утверждённой версии. Напечатанный МЛ содержит криптографическую метку версии.

- Идентификация и старт. Оператор сканирует QR маршрутного листа. Система привязывает физическое изделие к электронному заданию, фиксирует время начала сборки, оператора и пост.

- Последовательная фиксация операций. Система строго контролирует порядок выполнения: переход к операции N+1 возможен только после завершения N. Параллельные ветки разрешены исключительно если они явно предусмотрены в ТП.

- Хронометраж и ввод параметров. При нажатии «Начать» и «Завершить» автоматически рассчитывается фактическое время. Оператор вносит измеренные параметры (моменты затяжки, зазоры, напряжения, показания приборов). Система подсвечивает отклонения от норм и блокирует переход при выходе за допустимые пределы.

- Верификация инструмента. Перед критическими переходами требуется сканирование штрихкода инструмента. Система сверяет его с перечнем ТП, проверяет дату последней поверки и остаточный ресурс. При несоответствии работа приостанавливается до замены инструмента.

- Учёт простоев и отклонений. При остановке фиксируется причина (отсутствие детали, ожидание ОТК, поломка, перерыв). При нарушении параметров или последовательности автоматически создаётся карточка несоответствия (NC). Изделие блокируется до решения технолога или контролёра.

5. Этап 4: Контроль качества и выпуск продукции

- Контрольные точки ОТК. На этапах, предусмотренных технологическим процессом, контролер проводит проверку, заполняет электронный чек-лист, прикладывает фото/видео подтверждения, ставит электронную визу. Данные привязываются к конкретной операции и изделию.

- Финальная проверка перед выпуском. Система автоматически выполняет сверку:

  - Все операции ТП имеют статус «Завершено»;

  - Нет открытых карточек несоответствий;

  - Контроль качества подтверждён;

  - Фактический расход материалов совпадает со спецификацией;

  - Инструмент и оснастка использованы корректно.

- Выпуск готовой продукции. При успешной проверке изделие переводится в статус «Выпущено». Формируется электронный паспорт (цифровое досье), содержащее полную цепочку операций, параметры, отклонения, подписи и историю перемещений.

- Передача в учётную систему. Данные о выпуске автоматически направляются в ERP/WMS верхнего уровня для оприходования готовой продукции, закрытия производственного заказа и обновления финансовых проводок.

6. Этап 5: Документооборот, архивирование и аудит

- Формирование актов. На каждом ключевом этапе автоматически создаются сопроводительные документы: акт приёмки, лист подбора, акт внутреннего перемещения, акт выпуска. Документы хранятся в электронном виде с возможностью экспорта и печати.

- Маршрутные листы и версионность. При изменении ТП старые маршрутные листы маркируются как «Недействительны». Сканирование недействительного QR вызывает блокировку операции. Архивные версии сохраняются для ретроспективного анализа и аудита.

- Неизменяемый журнал событий. Все действия фиксируются в лог-цепочке: кто, когда, на каком устройстве, какое действие выполнил, предыдущее и новое значение состояния. Записи защищены от редактирования и удаления, хранятся в течение установленного регламентом срока (не менее 5 лет).

- Сквозная прослеживаемость. По серийному номеру изделия доступны все данные: от партии сырья и даты приёмки до финальных параметров сборки, подписей ОТК и места хранения готовой продукции.

7. Особенности работы в офлайн и онлайн режимах

- Автономная работа. При потере связи с сервером все терминалы сбора данных и рабочие панели продолжают функционировать. Локальное защищённое хранилище содержит актуальные справочники, маршруты подбора, текущие задания и очереди операций.

- Гарантия сохранности данных. Все сканирования, подтверждения и фиксации операций записываются в локальную транзакционную очередь. Работоспособность без сети гарантирована до 72 часов. По истечении срока система переходит в режим «Только чтение» до восстановления связи.

- Автоматическая синхронизация. При восстановлении соединения запускается фоновая дельта-передача: отправляются только новые и изменённые записи. Сервер проверяет целостность, применяет транзакции, обновляет статусы и возвращает актуальные данные на устройства.

- Обработка конфликтов. При расхождении данных (например, остатки на складе vs факт на линии) система формирует акт рассогласования, блокирует спорную ячейку/операцию и требует ручной сверки мастером или кладовщиком. Критические статусы синхронизируются с приоритетом серверной валидации.

8. Сквозное управление данными и контроль целостности

- Автоматическая передача данных. Информация переходит между модулями без ручного ввода: утверждённый ТП → BOM → резерв на складе → акт комплектации → разрешение на запуск → фиксация операций → паспорт изделия → отчёт в ERP.

- Валидация на каждом шаге. Система не допускает выполнения операций при нарушении последовательности ТП, использовании неутверждённой документации, несоответствии инструмента, выходе параметров за допуски или отсутствии подписей контроля.

- Криптографическая защита. Маршрутные листы, спецификации и журналы событий защищены хеш-цепочками. Любая попытка изменения задним числолом ломает цепочку и генерирует сигнал для службы информационной безопасности.

- Управление доступом. Каждый сотрудник видит только те данные и функции, которые соответствуют его роли (технолог, кладовщик, оператор, мастер смены, контролёр ОТК, администратор). Временные доступы и повышенные привилегии логируются и автоматически истекают.

9. Итог

Описанный технологический процесс обеспечивает: ✅ Строгое соблюдение утверждённых технологических карт
✅ 100% прослеживаемость от сырья до готового изделия
✅ Исключение ручного дублирования и ошибок ввода
✅ Гарантированную работу при нестабильной связи
✅ Автоматическое формирование и архивирование сопроводительной документации
✅ Прозрачный аудит и контроль качества на каждом этапе

Данный цикл соответствует требованиям ГОСТ 34.602-89, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и отраслевым стандартам дискретного производства, обеспечивая переход предприятия к управляемому, контролируемому и безбумажному производственному контуру.